Załącznik 6a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy

Podany sprzęt ma posiadać parametry nie gorsze niż podane poniżej.

- Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie

| PRODUKT | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Serwer -typ obudowy: Rack (1U) - procesor: Intel Xeon /Quad-Core/ - pamięć: 8GB DDR4 - pojemność zainstalowanego dysku: 1TB - typ zainstalowanego dysku: SATA - ilość zainstalowanych dysków: 2 - sterownik macierzy: RAID 0/1/10 - karta sieciowa: 2x 10/100/1000 Mbit/s, - napęd wbudowany: DVD-RW, - elementy Hot-Swap: dyski twarde, wentylatory, - gwarancja: 60 miesięcy - system operacyjny: Microsoft Windows Server 2016 Essentials lub Microsoft Windows Server 2019 Essentials | 1 |
| UPS dla serwera: - moc pozorna: 1000VA - moc rzeczywista: 900Wat, - Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min - Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 11 min - Liczba gniazd z utrzymaniem zasilania: 4 - możliwość wyłączenia serwera po zaniku prądu, - możliwość montażu w szafie Rack (rodzaj obudowy Rack 19") - gwarancja: 24 miesiące | 1 |
| Szafa stojąca Rack 19'': - wysokość wewnętrzna: 22U - szerokość: 600 - głębokość: 800mm - drzwi szklane - zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 ,PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92 - wyposażenie: 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca - gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| Komputer stacjonarny - typ obudowy: all-in-one - procesor: Intel Core i3 - pamięć 4GB DDR4, - pojemność zainstalowanego dysku: 1TB - przekątna ekranu: 21,5 - rozdzielczość matrycy: Full-HD (1920x1080) - dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz, - system operacyjny: Windows 10 Pro, - gwarancja: 36 miesięcy | 20 |
| Drukarka: - typ: laserowa monochromatyczna - druk dwustronny (duplex) - maksymalny rozmiar papieru: A4 - ilość podajników: 2 (format a4/a5, format recepty) z możliwością wskazania podajnika z poziomu oprogramowania - interfejs USB 2.0 - gwarancja: 36 miesięcy | 13 |
| Urządzenie wielofunkcyjne: - typ: laserowe monochromatyczne, - funkcje urządzenia: drukarka/kopiarka/skaner, - druk dwustronny (duplex) - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - interfejs: USB 2.0, Ethernet (karta sieciowa) - gwarancja: 36 miesięcy | 3 |
| Czytnik kodu kreskowego: - rodzaj: ręczny (przenośny) - obsługiwane kody kreskowe: 1D, GS1 DataBar - gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| Program antywirusowy z możliwością centralnego zarządzania oraz możliwością instalacji na przynajmniej 2 serwerach, aktualizacja 36 miesięcy | 21 |

2)      Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

| NAZWA | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Serwer -typ obudowy: Rack (1U) - procesor: Intel Xeon /Quad-Core/ - pamięć: 8GB DDR4 - pojemność zainstalowanego dysku: 1TB - typ zainstalowanego dysku: SATA - ilość zainstalowanych dysków: 2 - sterownik macierzy: RAID 0/1/10 - karta sieciowa: 2x 10/100/1000 Mbit/s, - napęd wbudowany: DVD-RW, - elementy Hot-Swap: dyski twarde, wentylatory, - gwarancja: 60 miesięcy - system operacyjny: Microsoft Windows Server 2016 Essentials lub Microsoft Windows Server 2019 Essentials | 1 |
| UPS dla serwera: - moc pozorna: 1000VA - moc rzeczywista: 900Wat, - Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min - Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 11 min - Liczba gniazd z utrzymaniem zasilania: 4 - możliwość wyłączenia serwera po zaniku prądu, - możliwość montażu w szafie Rack (rodzaj obudowy Rack 19") - gwarancja: 24 miesiące | 1 |
| Szafa stojąca Rack 19'': - wysokość wewnętrzna: 22U - szerokość: 600 - głębokość: 800mm - drzwi szklane - zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 ,PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92 - wyposażenie: 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca - gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| Komputer stacjonarny - typ obudowy: all-in-one - procesor: Intel Core i3 - pamięć 4GB DDR4, - pojemność zainstalowanego dysku: 1TB - przekątna ekranu: 21,5 - rozdzielczość matrycy: Full-HD (1920x1080) - dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz, - system operacyjny: Windows 10 Pro, - gwarancja: 36 miesięcy | 27 |
| Drukarka: - typ: laserowa monochromatyczna - druk dwustronny (duplex) - maksymalny rozmiar papieru: A4 - ilość podajników: 2 - interfejs USB 2.0 - gwarancja: 36 miesięcy | 21 |
| Urządzenie wielofunkcyjne: - typ: laserowe monochromatyczne, - funkcje urządzenia: drukarka/kopiarka/skaner, - druk dwustronny (duplex) - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - interfejs: USB 2.0, Ethernet (karta sieciowa) - gwarancja: 36 miesięcy | 4 |
| Czytnik kodu kreskowego: - rodzaj: ręczny (przenośny) - obsługiwane kody kreskowe: 1D, GS1 DataBar - gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| Program antywirusowy z możliwością centralnego zarządzania oraz możliwością instalacji na przynajmniej 2 serwerach, aktualizacja 36 miesięcy | 30 |